G9	Eristys

Käsitteitä ja määritelmiä

G9000	Yleistä

LVI-tarvikkeen toimittanut/asentanut urakoitsija eristää toimittamansa LVI-tarvikkeen.

Urakoitsija tiedottaa eristystyön tilantarpeista, ajoituksesta ja ajankäytöstä muille urakoitsijoille.

Eristyksien hankinnassa ja asennuksessa noudatetaan TateRYL2002 ja LVI-ohjekortteja LVI 50-10344 ja LVI 50-10345 jäljempänä mainituin poikkeuksin.

Näkyvä eristys

Näkyvällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, joka on rakennuksen valmistuttua siellä toimivien henkilöiden nähtävissä. Tällaisia ovat mm. kellaritilat, autohallit, yhdyskäytävät ja muut tilat, joissa putkia ja/tai kanavia ei ole rakenteilla peitetty.

Ei näkyvä eristys

Näkymättömällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, jossa tapahtuu käyntejä vain poikkeuksellisesti tai jossa putket on kiinteästi rakenteilla peitetty, esim. alustatila, käyttämätön tai kylmä ullakko, roilot ja alakatto sekä erilliset kotelot.

Huonetilan käyttötarkoitusta selvitettäessä käytetään arkkitehdin nimitystä tai sen puuttuessa huonetilan ilmeisen ja pääasiallisen käytön mukaista nimitystä.

Kylmäeristys

Kylmiöiden ja kylmälaitteiden kylmäaineputkien, koneiden, laitteiden sekä varusteiden eristäminen.

Päällyste

Eristyksen uloin kerros. Se suojaa eristekerrosta erilaisilta ilmaston vahingoittavilta vaikutuksilta (mekaaninen, kemiallinen, UV-säteily). Päällyste voidaan tehdä myös hygieenisin tai ulkonäöllisin perustein.

Solukumieristeiden osalta voidaan käyttää myös valmiiksi päällystettyjä / pinnoitettuja eristemateriaaleja valmistajan ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Pinnoite

Pinnoite voi olla osa päällystettä (sinkitys, muovipinnoite) tai siihen erikseen tehtävä ohut maalaus tai vastaava pintakerros.

Solukumieristeiden osalta voidaan käyttää myös valmiiksi päällystettyjä / pinnoitettuja eristemateriaaleja valmistajan ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Eristepaksuus

Eristemateriaalin muodostaman kerroksen fyysinen mitta.

Lämmin tila

Sellainen tila, jonka mitoittavaksi huonelämpötilaksi lämmityskaudella oleskelu- tai muista syistä valitaan +17 °C tai sitä suurempi lämpötila.

Puolilämmin tila

Tila, joka ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun pelkästään normaalia sisävaatetusta käyttäen ja jonka lämpötilana pidetään lämmityskaudella vähintään +5 °C, mutta alle +17 °C. Puolilämpimäksi katsotaan myös sellainen tila, jonka lämpötilan sallitaan vaihdella ulkoisen sään mukana lämmityskaudella edellä mainituissa lämpötilarajoissa. Puolilämpimiin tiloihin kuuluvat esimerkiksi viileät kellari- ja varastotilat sekä eräät tuotantotilat.

Kylmä tila

Tila, jonka lämpötila on alle +5 °C.

G9012	Talotekniset järjestelmät

Laatuvaatimukset

Eristettäviä järjestelmiä on kohdassa:

• G1, Lämmitysjärjestelmät

• G2, Vesi ja viemäri järjestelmät

• G3, Ilmastointijärjestelmät

G9013	Lämmöneristämisen tarkoitus

Lämminvesijärjestelmissä halutaan estää putkien jäätyminen, pienentää lämpöhäviöitä ja sitä kautta energianhukkaa rakennuksen elinkaaren ajan. Kylmävesiputkistoissa taas tarkoituksena on pitää sisältö oikean lämpöisenä ja estää kosteuden tiivistyminen putken pintaan ja pitää putket sulina. Eristys toimii lisäksi suojana materiaalivaurioita vastaan. Viemäriputket tarvittaessa kondenssieristetään ja kohteen mukaan myös palo- ja äänieristetään.

Kylmävesi- ja jäähdytysputkissa eristystä tarvitaan pitämään ympäristön lämpö ulkopuolella. Eristyksellä estetään kosteuden kondensoitumista putkien pintaan ja sisällön jäätymistä. Sisällön lämpeneminen on ongelma etenkin kylmissä juomavesiputkistoissa, koska lämmetessään veteen voi muodostua bakteerikasvustoja. Putkien pintaan kondensoitunut vesi saattaa vaurioittaa putkia ajan mittaan sekä aiheuttaa vaurioita rakenteissa. Alumiinilaminoitu eriste, joka on asennettu oikein ja jonka saumat on teipattu, muodostaa tehokkaan höyrynsulun, joka estää kosteuden tiivistymisen putkelle.

Rakennuksen sisällä kulkevat sade- ja jätevesiviemärit on tarvittaessa kondenssieristettävä kosteuden tiivistymisen välttämiseksi koko rakennuksen mitalta. Kohteen mukaan voi olla tarvetta myös palo- ja äänieristykselle.

Ilmanvaihdon kanavien lämmöneristämisellä on tarkoitus vähentää kanavien ja laitteiston lämpöhäviöitä ja varmistaa ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelman mukainen hallinta ja toiminnallisuus.

Ympäristöään kylmempää ilmaa sisältävät kanavat eristetään kondensoitumisen estämiseksi ja

samalla varmistetaan sisällön pysyminen oikean lämpöisenä. Lisäksi eristys parantaa energiatehokkuutta.

G9014	Eristyksen suunnittelu

Eristystyön suunnittelee ammattitaitoinen ja työhönsä perehtynyt suunnittelija.

G9015	Eristystyön suorittaminen

Eristystyön tekijän tulee olla ammattitaitoinen ja työhönsä perehtynyt. Eristystyö tehdään aina siten, että se täyttää eristämisen tarkoituksen. Eristystyössä otetaan huomioon työvaiheet ja muiden töiden vaikutukset eristämiseen.

G9016	Eristyksen suojaaminen

Valmis eristys tai sen osa suojataan välittömästi valmistumisen jälkeen mekaanista vaurioitumista ja sään haitallista vaikutusta vastaan. Eristyksen suojaamiseen kostumista vastaan kiinnitetään erityisen suurta huomiota. Työn keskeytyksen aikana käytetään riittävää väliaikaista suojausta. Eristystä ei saa kuormittaa edes tilapäisesti niin, että eristykselle tai eristystarvikkeille asiakirjoissa sallitut jännitykset tai kuormitukset ylittyvät ja niihin syntyy pysyviä, haitallisia muodonmuutoksia tai muita vikoja. Tarvittaessa eristyksen päälle tehdään kantavaan rakenteeseen tuettu kulkusilta tai -taso.

G9017	Perusedellytykset

Perusedellytyksiä noudatetaan kaikissa eristyskohteissa. Järjestelmäkohtaisissa eristyksissä esitetään kunkin järjestelmän erityisvaatimukset. Eristämistä koskevat asennuksen perusedellytykset esitetään järjestelmiä käsittelevissä Talotekniikka RYL 2002:n osissa. Eristys pinnoitetaan aina kuitujen irtoamisen estämiseksi lukuun ottamatta eristyksiä putkiroiloissa yms. tiloissa, joissa ei liikuta tai oleskella.

G9017.13 PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSET

Eristysmateriaaleissa ja asennuksissa noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä ja niiden sovellutuksia. Paloeristeenä käytetään standardien EN13501-3/ EN 1366-1:2014 mukaisia sertifioituja tuotteita.

G9018	Eristystuotteet

Eristeenä käytetään LVI-ohjekortin LVI 50-10344 ja LVI 50-10345 ja standardin PSK 3705 vaatimukset täyttäviä eristeaineita, päällysteitä ja tarvikkeita. Käytettävien tuotteiden laatu- ja mittaominaisuuksien on täytettävä standardeissa esitetyt laatuvaatimukset. Kun yhdenmukaistettu standardi tai eurooppalainen tekninen hyväksyntä on olemassa, tarvikkeen kelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä.

| Uusi Numero | Standardin nimi | Korvaa vanhan standardin |
| --- | --- | --- |
| PSK 3701 | Putki, Säiliö- ja laite-eristykset. Hankinta. 3. painos 7 s. 2021 | PSK 3701 |
| PSK 3702 | Putki, Säiliö- ja laite-eristykset. Hankinta-asiakirjat. 16 s. 2021 | SFS 4966 |
| PSK 3703 | Teollisuuseristykset. Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Käsitteet ja määritelmät. 4 s. 2021 | SFS 3975 |
| PSK 3704 | Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Mitoitus. 31 s. 2021 | SFS 3977 |
| PSK 3705 | Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Eristeet, eristyselementit ja päällysteet. 11 s. 2021 | SFS 3976 |
| PSK 3706 | Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Päällysteet ja tukirakenteet. 10 s. 2021 | SFS 3914 |
| PSK 3707 | Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Lämpöeristystyön suoritus. 57 s. 2021 | SFS 3978 |
| PSK 3708 | Kattilan, kanavien ja sähkösuotimien eristykset. Lämpöeristystyön suoritus. 28 s. 2021 | SFS 5744 |
| PSK 3709 | Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Kenttäinstrumentoinnin lämpöeristys. 6 s. 2021 | SFS 5879 |
| PSK 3710 | Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Kylmäeristys. 21 s. 2021 | SFS 4967 |
| PSK 3711 | Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Valvonta ja mittaus. 11 s. 2021 | SFS 3979 |
| PSK 3712 | Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Eristeiden ja päällysteiden testaus. 8 s. 2021 | SFS 5454 |

Taulukko 1. Standardien korvaavuudet

Taulukko 2.

| Putkisto, osa | Eriste |  |  | Päällysteet RYL | Paikka huomautuksia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tunnus RYL | ISOVER-tuote | Sarja tai min. paksuus |  |  |
| Lämmitysjärjestelmät |  |  |  |  |  |
| Lämmönsiirrin | Da | U Protect Slab 4.0 Alu1 | 100 | 10 |  |
| Säiliö | Ba, Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM | 100 | 10 |  |
| Ensiöpiirit | Aa, Ab, Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 25 | 6 | Näkyvä |
| Ensiöpiirit | Aa, Ab, Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 23 |  | Ei näkyvä, nousukuilussa |
| Ensiöpiirit |  |  | 25 |  | Ei näkyvä |
| Toisiopiirit | Aa, Ab, Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 24 | 6 | Näkyvä |
| Toisiopiirit | Aa, Ab, Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 22 |  | Ei näkyvä |
| Toisiopiirit |  |  | 24 |  | Ei näkyvä, nousukuilussa |
| Lattialämmitys | Aa, Ab, Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 22 | 6 | Näkyvä |
| Lumensulatus | Aa, Ab, Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 22 |  | Ei näkyvä |
| Vesi- ja viemärijärjestelmät |  |  |  |  |  |
| Lämmönsiirrin | Da | U Protect Slab 4.0 Alu1 | 30 | 10 |  |
| Kylmävesisäiliö | Ef, Ba, Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM Kaiflex ST | 30 32 |  |  |
| Lämminvesisäiliö | Ba, Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM | 100 | 10 |  |
| Kylmä käyttövesiputki | 1)Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 21 | 6 K | Näkyvä |
| Kylmä käyttövesiputki | Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 22 | K | Ei näkyvä |
| Lämmin käyttövesiputki | 1)Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 25 | 6 K | Näkyvä |
| Lämmin käyttövesiputki | Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 23 |  | Ei näkyvä, nousukuilussa |
| Lämmin käyttövesiputki | Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 25 |  | Ei näkyvä |
| Lämmin käyttövesiputki, kiertoputki | Aa, Ab, Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 25 | 6 | Näkyvä |
| Lämmin käyttövesiputki, kiertoputki | Aa, Ab, Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 23 |  | Ei näkyvä, nousukuilussa |
| Lämmin käyttövesiputki, kiertoputki | Aa, Ab, Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 25 |  | Ei näkyvä |
| Viemäriputki | Aa, Ab, Ac | U Protect Pipe Section Alu2 | 25 |  | Ääni- tai paloeristeenä |
| Viemäriputki | Eg | U Protect Pipe Section Alu2 PE: U Protect Wired Mat 4.0 Alu | 2 x 100 |  | Routaeristeenä 5) |
| Tippavesiviemäri | Ac | U Protect Pipe Section Alu2 |  |  | 6) |
| Sadevesiviemäri | Ac | U Protect Pipe Section Alu2 |  |  | 6) |

Taulukko 3.

| Tunnus | Tuote | Tuoteominaisuudet | Pääasialli-nen käyttökohde *) | Lämmönjohtavuus ƛ W/mK keskilämpötilassa |  |  |  | Palo-luokitus | Sulamis-lämpötila | Huom T1= eristettävän kohteen sisälämpötila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 °C | 50°C |  | 100°C |  |  |  |  |
| Aa | mineraalivillakouru | päällystämätön | LE | 0,035 |  | 0,040 | 0,045 | A2-s1,d0 |  |  |  |
|  | lasivillakouru |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillakouru |  | PE |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Ab | mineraalivillakouru | alumiinilaminaatti | LE | 0,035 |  | 0,040 | 0,045 | B-s1,d0 |  | Päällyste +80°C |  |
|  | lasivillakouru |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillakouru |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Ac | mineraalivillakouru | alumiinilaminaattisuljin | LE /KE | 0,035 |  | 0,040 | 0,045 | B-s1,d0 |  | Päällyste +80°C Suljin +50°C Ti≥+5°C |  |
|  | kivivillakouru |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | lasivillakouru |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Ba | mineraalivilla-lamellimatto | alumiinilaminaatti | LE/KE | 0,045 |  | 0,050 | 0,055 | B-s1,d0 |  | Päällyste +80°C Ti≥+5°C |  |
|  | lasivillalamellimatto |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillalamellimatto |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Bb | mineraalivillaverkkomatto |  | PE | 0,040 |  | 0,045 | 0,050 | A2-s1,d0 |  |  |  |
|  | lasivillaverkkomatto |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillaverkkomatto |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Bc | mineraalivillaverkkomatto | alumiinilaminaatti | PE | 0,040 |  | 0,045 | 0,050 | B-s1, d0 |  |  |  |
|  | lasivillaverkkomatto |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillaverkkomatto |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Bd | mineraalivillaverkkomatto | alumiinilaminaatti | LE | 0,040 |  | 0,045 | 0,050 | B-s1,d0 |  |  |  |
|  | lasivillaverkkomatto |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillaverkkomatto |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Be | mineraalivillamatto | alumiinilaminaatti | LE | 0,040 |  | 0,045 | 0,050 | B-s1,d0 |  | Päällyste +80°C Ti≥+5°C |  |
|  | lasivillamatto |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillamatto |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Da | mineraalivillalevy | alumiinilaminaatti | LE | 0,035 |  | 0,045 | 0,055 | A2-s1,d0 |  | Päällyste +80°C Ti≥+5°C |  |
|  | lasivillalevy |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillalevy |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Db | mineraalivillalevy |  | PE | 0,035 |  | 0,045 | 0,055 | A2-s1,d0 |  |  |  |
|  | kivivillalevy |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Dc | mineraalivillalevy |  | LE | 0,055 |  | 0,060 | 0,060 | A2-s1,d0 |  | Korkealämpötila-eriste |  |
|  | kivivillalevy |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Dd | mineraalivillalevy | alumiinilaminaatti | LE / KE | 0,035 |  | 0,045 | 0,055 | B-s1,d0 |  | Päällyste +80°C |  |
|  | lasivillalevy |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillalevy |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| De | mineraalivillalevy | lasihuopa kuitukangas | AE | 0,035 |  | 0,045 | 0,055 | B-s1,d0 |  | Päällyste +80°C |  |
|  | lasivillalevy |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillalevy |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |
| Df | mineraalivillalevy | lasikuitukangas | AE | 0,035 |  | 0,045 | 0,055 | B-s1,d0 |  | Päällyste +50°C |  |
|  | lasivillalevy |  |  |  |  |  |  |  | 680°C |  |  |
|  | kivivillalevy |  |  |  |  |  |  |  | 1100°C |  |  |

Taulukko 4.

Kylmävesiputkien kondenssi- ja lämpöeristys vaihtoehtoisesti solukumiletkulla, esim. Kaiflex ST.

Lämpöeristyksissä solukumin paksuus kuten mineraalivillaeristeen.

Päällysteet:

10 Kuumasinkitty ohutlevyteräs, SFS-EN 1042. Paksuus min. 0,5 mm.

10K Kuten 10, mutta saumat teipataan höyrytiiviiksi teollisuusteipillä. Teippaus kaksinkertainen, limitys 50 %.

Pellityksen pituussauma sijoitetaan putken näkyvälle puolelle.

6 PVC-muovi, SFS 3457. Paloluokka C-s2, d1.

6K Päällystetyypin 6 saumat tiivistetään pehmeällä värittömällä vähintään 30 mm leveällä PVC-teipillä. Päätteet,

kannakereiät ja muut lävistykset tiivistetään silikonikitillä siten, että päällyste kokonaisuudessaan muodostaa

höyrysulun. Päällysteiden paksuudet LVI-ohjekortin LVI-50- 10344 mukaan.

Kooditusjärjestelmän käyttö

Eristyskoodi muodostuu seuraavasti:

Iso kirjain määrittelee eristeen pääryhmän ja sitä seuraava pieni kirjain tarkentaa sen.

Päällysteen päätyypin määrää numero. Numeron perässä olevalla K-kirjaimella määrätään eristeelle höyrysulku.

Maalaus ja pintakäsittely

Mikäli eristepintoja maalataan, kuuluvat pohjustustyöt eristyksissä eristysurakoitsijalle.

Solukumieristeiden maalauksessa käytettävä esimerkiksi Kaimann Kaifinish maalia. Tarkemmat asennus- ja käyttöohjeet löytyvät Kaimann Kaiflex asennuskäsikirjasta.

G9019	Pakkaus

Tarvikkeiden ominaisuudet merkitään selvästi käytettäviin tarvikkeisiin, niiden pakkauksiin tai toimitusasiakirjoihin tai nämä tiedot ilmoitetaan muulla tavalla. Pakkauksessa on oltava pakollinen CE-merkki. Dokumenttina CE-merkistä on suoritustasoilmoitus (DoP).

Käyttöturvallisuustiedot esitetään tarvittaessa.

G9020	Kuljetus ja varastointi

Tarvikkeet toimitetaan asennuspaikalle suojattuina mekaanista vaurioitumista, kostumista ja likaantumista vastaan. Tarvikkeet säilytetään työmaalla suojattuina vahingoittumista vastaan. Varastoinnissa otetaan huomioon valmistajien kirjalliset ohjeet. Eristystarvikkeiden suojaaminen kosteutta vastaan kiinnitetään erityistä huomiota.

G9021	Asennusalusta

Asennusalusta puhdistetaan ja siitä poistetaan sellaiset epätasaisuudet ja -puhtaudet, jotka voivat vahingoittaa lämmöneristystä tai tiivistystarvikkeita tai estää niiden tarkoituksenmukaisen toiminnan. Pinnoilla ei saa olla vettä, jäätä, lunta, rasvaa, ruostetta tai rakennusjätettä, erityisesti varmistuttava liimattavien pintojen puhtaudesta.

G9022	Eristyksen asennus

Lyhenteet

LE 	Lämpöeristys

KE	Kondenssieristys (höyrytiivis)

PE	Paloeristys

ÄE	Äänieristys

Aa, Ab	LE

Kouru, ulkohalkaisijaltaan enintään 400 mm, sidotaan 0.9 mm:n sinkityllä teräslangalla. Kouru, ulkohalkaisijaltaan yli 400 mm, sidotaan vähintään 12 mm leveällä nailonvanteella, kiinnittäen asianmukaisilla soljilla. Mikäli putken/kanavan lämpötila on yli +200 °C, sidotaan vähintään 12 mm leveällä teräsvanteella ja sen mukaisilla vannelukoilla. Sidontatiheys on enintään 300 mm tai vähintään yksi sidos/osa. Käyrät tehdään kouruista leikatuista välikappaleista tai putkikokoon du 63 asti irtovillasta sulloen. Tai valmistajan ohjeen mukaisesti. Vaihtoehtoinen putkikourun varmistus nitojalla valmistajan ohjeen mukaisesti.

Ac	LE, KE

Kylmän putken/kanavan ja näkyvissä olevan lämpimän putken/kanavan kouru kiinnitetään koko pituudeltaan tuotteen omalla lieveteipillä. Kaikki eristyksen poikittaissaumat teipataan vähintään 30 mm levyisellä alumiiniteipillä. Ei-näkyvissä olevan lämpimän putken/ kanavan kouru sidotaan 0.9 mm sinkityllä teräslangalla. Sidontatiheys on enintään 300 mm tai vähintään yksi sidos/osa. Käyrät tehdään kouruista leikatuista välikappaleista. Tai valmistajan ohjeen mukaisesti. Vaihtoehtoinen putkikourun varmistus nitojalla valmistajan ohjeen mukaisesti.

Ba, Be 	LE, KE

Matot sidotaan sinkityllä teräslangalla, 4 sidosta/m. Suorakaide-soikiokanaviin matot kiinnitetään hitsausnauloilla ja kiinnikelevyillä. Naulat vähintään 6 kpl/m2, sijoitetaan tasaisin välein noin 100 mm päähän eristeen reunoista. Kun matolla tehtyä näkyvää eristystä ei päällystetä, kiinnitetään päällimmäinen kerros kuumasaumaamalla tai vähintään 75 mm levyisellä alumiiniteipillä. Kanavan jatkoskohtien eristyspaksuuden tulee olla vähintään 80 % kanavalle määrätystä eristepaksuudesta. Tai valmistajan ohjeen mukaisesti. Vaihtoehtoinen eristematon asennus nitojalla valmistajan ohjeen mukaisesti.

Bb, Bc  	PE, LE

Verkkomatto leikataan eristyksen ulkopintaa vastaavan ympärysmitan mukaan ja asennetaan niin, ettei jatkoskohtiin synny rakoja. Verkkomatot sidotaan ompelemalla verkko silmistään teräslangalla (ompeleen pituus 50...100 mm), käyttämällä teräshakasia (hakaset enintään 50 mm etäisyydellä toisistaan) tai taivuttamalla verkkoa sidontakoukulla. Kaikki saumat sidotaan kiinni noin 50...100 mm välein. Hitsausnaulojen ja kiinnikelevyjen avulla estetään eristyksen roikkuminen kanavan alapuolella (kanavaleveys yli 500 mm). Kiinnikelevyn halkaisija (38 mm) on oltava verkon silmähalkaisijaa suurempi. Pystykanavia eristettäessä (h>2,5 m) kevennetään alemman eristyksen kuormaa. Kevennys tehdään esimerkiksi kiinnittämällä verkko teräslangalla lähellä olevaan rakennusosaan tai hitsausnaulojen ja kiinnikelevyjen avulla. Asuinkerrostaloissa (kerroskorkeus 3 m) järjestetään välitukia esimerkiksi välipohjien kohdalla. Paloeristysten asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita.

Da, Db, Dc, Dd, De, Df 	LE, PE, KE, ÄE

Levyt kiinnitetään hitsausnauloilla ja kiinnikelevyillä. Naulat, vähintään 6 kpl/m2, sijoitetaan tasaisin välein noin 80 mm päähän levyn reunoista. Kanavan jatkoskohtien eristyspaksuuden tulee olla vähintään 80 % kanavalle määrätystä eristepaksuudesta. Kylmän kanavan ja näkyvissä olevan lämpimän kanavan eristelevyjen saumat suljetaan koko pituudeltaan teippaamalla 75 mm leveällä teipillä. Paloeristysten asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita.

Ea 	LE

Eristekouru asennetaan putkelle sujuttamalla tai eriste leikataan pituussuunnassa ja sauma liimataan kontaktiliimalla valmistajan ohjeiden mukaan. Eristelevy liimataan kontaktiliimalla valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Eb	LE

Eristelevy asennetaan valmistajan antamien asennusohjeiden mukaisesti.

Ed 	LE

Eristelevy asennetaan valmistajan antamien asennusohjeiden mukaisesti.

Ef 	LE, KE

Eristekouru asennetaan putkelle sujuttamalla tai eriste leikataan pituussuunnassa ja sauma liimataan kontaktiliimalla. Putkien käyrä- ja haaraosien eristeet leikataan putkenosaa vastaavaan muotoon siten, että liimattavat saumapinnat asettuvat tiiviisti vastakkain. Eristeen alku- ja loppupäät liimataan putkeen kiinni. Eristelevy liimataan kontaktiliimalla. Solukumiletkujen liittämisessä toisiinsa kiinni voidaan käyttää valmistajien hyväksymiä itseliimautuvia liittimiä (esim. Kaifix EC+). Solukumieristeen kondenssitiiveys saadaan aikaan liimaamalla eristeen pituus- ja poikkisaumat yhteen. Näiden lisäksi noudatetaan eristeen valmistajan ohjeita.

G9023	Palotekniset eristeet

Eristysmateriaaleissa ja asennuksissa noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä ja niiden sovellutuksia. Paloeristeenä käytetään standardien EN13501-3/ EN 1366-1:2014 mukaisia, sertifioituja tuotteita.

G9023.10	Materiaalit

G9023.11	Savuhormit

G9023.12	Kattilahuone

G9024	Eristeiden kiinnitys

Eristeiden kiinnitykset tehdään PSK-standardien tai valmistajan ohjeiden mukaisesti. Eristyksen lopputuloksen varmistamiseksi tarkistetaan eristystyön edellytykset ennen eristystyön aloittamista ja työn tulos ennen vastaanottotarkastusta.

Päällysteiden kiinnitys:

6 Muovipäällysteet

Muovipäällyste kiinnitetään muovisilla pistoniiteillä, jako noin 150 mm. Sekä pituus- että poikkisaumat limitetään noin 20 mm. T-haara tehdään leikkaamalla haaraputken päällyste tiiviisti pääputkeen sopivaksi. Käyrä päällystetään valmisosalla. Jos päällystettävään käyrään ei ole saatavissa valmisosaa, tehdään päällyste 0.7 mm paksusta PVC-levystä sikatuin kulmakappalein tai kietomalla eristys päällysteen värisellä PVC-nauhalla. Eristysläpimitan muutokset ja päätteet heloitetaan päätehelalla.

10 Metallipäällysteet

Metallipäällysteet asennetaan PSK-standardien mukaisesti.

Höyrysulku

K 	Höyrysulku aikaansaadaan tiivistämällä päällystetyyppien 6 ja 10 saumat pehmeällä värittömällä PVC-teipillä tai sulkemalla eristetyypin Ac päällysteiden saumat AL-asennusteipillä.

Päätteet, kannakereiät ja muut lävistykset tiivistetään silikonikitillä siten, että päällyste kokonaisuudessaan muodostaa höyrysulun.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös umpisolurakenteisia vastaavan lämpöeristyskyvyn omaavia kondenssitiiviitä eristeitä. Eristeet vedetään ehjänä putkien ja käyrien päälle ennen asennusta.

G9024.10	Venttiilien eristys

Venttiilit eristetään valmistajan ohjeiden mukaisesti tai LVI-kortin LVI 50-10344 mukaisesti. Venttiilien eristys päällysteineen kiinnitetään kotelolukollisilla vanteilla, joiden leveys on noin 20 mm. Vanteiden jako on 200 mm, kuitenkin vähintään 2 kpl/kotelo. Muhvillinen ja hitsattava venttiili eristetään loveamalla sen vaatima tila Ac-eristyskouruun niin, että putken eristys jatkuu venttiilin yli. Laipallisen venttiilin eristeenä voidaan käyttää myös kourua, jonka sisähalkaisija on sama kuin eristyksen ulkohalkaisija ja eristyspaksuus 50 mm. Kouru lovetaan venttiilin ja putken päälle sopivaksi. Edellä mainittu työtapa edellyttää, että venttiilin kara ulottuu eristyksen ulkopuolelle. Mudanerottimet ym. vastaavat osat eristetään kuten venttiilit.

Laatuvaatimukset

DN 65 ja suuremmat venttiilit eristetään.

G9024.11	Laitteiden eristys

Laitteet eristetään valmistajan ohjeiden mukaisesti tai LVI-kortin LVI 50-10344 mukaisesti.

G9024.12	Eristys rakenteen läpivientikohdassa

Läpiviennit tehdään valmistajan tai läpivienneistä laadittujen ohjeiden mukaan tai LVI-kortin LVI 50-10344 mukaisesti.

G9025	Tarkastukset

Eristyksen lopputuloksen varmistamiseksi tarkistetaan eristystyön edellytykset ennen eristystyön aloittamista ja työn tulos ennen vastaanottotarkastusta.

G9025.10	Putkistot, kanavistot

Ennen eristystöiden aloittamista tarkastetaan asennusten tarkoituksenmukaisuus ja asennusvälit. Tarkastuskohteita ovat:

– käytettävissä olevien asennustilojen riittävyys ja vastaavuus suunnitelmiin

– pintakäsittelyn valmius ja laajuus

– eristyksen laajuus

– eristysmateriaalit

– muiden töiden suorittamisen mahdollistaminen

G9026	Valmis eristys

Lämmöneriste on asennettu siten, että sen valmis eriste ja tiiviste sekä päällystekerrokset ovat katkeamattomat ja eriste on päätetty tarkoitukseen sopivilla manseteilla tai menetelmillä.

G9026.10	Eristyksen tarkastus

Ennen valmiin eristeen peittämistä on tarkastettava seuraavat asiat:

- Materiaalit

- Paksuudet

- Kiinnitykset

- Päällysteet ja pinnoitteet

- Asennuksen moitteettomuus

- Asennustyön ulkonäkö

G9027	Luovutus

Mahdolliset valvontapöytäkirjat tms. selvitykset ja takuutodistukset luovutetaan tilaajalle vastaanottotarkastuksessa.

G9028	Korjaustyöt

Ennen eristeiden korjaustöiden aloittamista tarkastetaan myös ympäröivien tai viereisten eristeiden kunto ja selvitetään vaurioiden syyt. Korjattavia eristeitä peittävät verhoukset tai niihin liittyvät rakenteet puretaan vain tarvittavan laajasti. Eristeet voidaan korjata paikkaamalla tai vaihtamalla ne uusiin.

G9029	Ympäristövaikutukset

G9029.10	Purku

Mahdolliset asbestipitoisuudet sekä tarvittaessa kosteus- ja homevauriot selvitetään ennen purkua.

Asbestipurkutöissä noudatetaan viranomaisten asettamia lakeja ja asetuksia, esimerkiksi vuoden 2016 alussa voimaan tullut laki: ”Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015”. Purettavat tarvikkeet ja ainekset lajitellaan.

Hylätyt tarvikkeet ja ainekset kuljetetaan pois rakennusalueelta, jotta ne eivät haittaa muiden töiden suoritusta.

Laatuvaatimukset

Urakkarajaliitteessä määritellään tehtäväjako.

Rakennusjätteen käsittelyssä noudatetaan viranomaisten määräyksiä.

G9029.11	Kierrätys

Eristeitä käytetään uudelleen mahdollisuuksien mukaan.

G9029.12	Hävittäminen

Eristeet hävitetään eristeen valmistajan ja/tai viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Rakennusjätteen käsittelyssä noudatetaan viranomaisten määräyksiä.

Laatuvaatimukset

Rakennusjätteen käsittelyssä noudatetaan viranomaisten määräyksiä.

G9100 Putkieristykset

G9100.11* Eristyskohteet, -tyypit ja –paksuudet

Katso taulukko 2.

Taulukko 5. Sarjapaksuudet.

| Putken halkaisija du mm | Sarja 21 | Sarja 22 | Sarja 23 | Sarja 24 | Sarja 25 | Sarja 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eristeen paksuus |  |  |  |  |  |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 10…49 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 50…89 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 90…169 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 170…324 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 325…714 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |

Kylmävesiputkien kondenssi- ja lämpöeristys vaihtoehtoisesti solukumiletkulla, esim. Kaiflex ST.

Lämpöeristyksissä solukumin paksuus kuten mineraalivillaeristeen.

G9100.12* Eristeiden asennus

Ks. LVI 50-10344, alla esitetty vain yleisimmät.

- Aa: Villakouru, ulkohalkaisija enintään 400 mm, kiinnitetään 0,9 mm sinkityllä teräslangalla. Kouru, ulkohalkaisija yli 400 mm, sidotaan 12 mm:n nailonvanteella, joka kiinnitetään soljilla. Mikäli putken lämpötila on yli +200 °C, käytetään teräsvannetta. Sidontatiheys 300 mm ja vähintään yksi sidos/osa.

- Ac: Kylmän putken ja näkyvissä oleva lämpimän putken/kanavan eristyskourun sauma suljetaan koko pituudeltaan päällysteen lieve- tai vähintään 30 mm alumiinipaperiteipillä. Ei-näkyvän paikan lämpimän putken kouru kiinnitetään 0,9 mm sinkityllä teräslangalla. Sidontatiheys 300 mm ja vähintään yksi sidos/osa.

- Ef: Solukumieristeen kondenssitiiviys saadaan liimaamalla eristeen pituus- ja poikkisaumat yhteen liimalla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Eristeiden alku- ja loppupäät liimataan putkeen kiinni. Solukumiletkujen liittämisessä toisiinsa kiinni voidaan käyttää valmistajien hyväksymiä itseliimautuvia liittimiä (esim. Kaifix EC+).

G9100.13* Päällysteiden asennus

- Muovipäällyste kiinnitetään muovisilla pistoniiteillä, jako noin 150 mm. Sekä pituus- että poikkisaumat limitetään noin 20 mm.

- T-haara tehdään leikkaamalla haaraputken päällyste tiiviisti pääputkeen sopivaksi. Käyrä päällystetään tarkoitukseen tehdyllä osalla. Jos päällystettävään käyrään ei ole saatavissa valmista osaa, tehdään päällystys 0,7 mm paksusta PVC-levystä sikatuin kulmakappalein tai kietomalla tasoitettu eristys päällysteen värisellä PVC-nauhalla. Eristysläpimitan muutokset ja päätteet heloitetaan päätehelalla.

- Metallipäällysteet kiinnitetään POP- niiteillä.

- Solukumieristeiden osalta voidaan käyttää myös valmiiksi pinnoitettu eristeitä, jotka valittava ja asennettava valmistajan ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

G9100.14* Höyrysulku

- K: Höyrysulku aikaansaadaan tiivistämällä päällystetyyppien 6 ja 10 saumat pehmeällä värittömällä PVC-teipillä tai sulkemalla eristetyyppien Ac ja Ba päällysteiden saumat kuumasaumaamalla tai alumiinipaperiteipillä.

- Päätteet, kannakereiät ja muut lävistykset tiivistetään silikonikitillä siten, että päällyste kokonaisuudessaan muodostaa höyrysulun.

- Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös umpisolurakenteisia vastaavan lämpöeristyskyvyn omaavia kondenssitiiviitä eristeitä. Eristeet vedetään ehjänä putkien ja käyrien päälle ennen asennusta.

- 7K: Kourujen saumat sidotaan yhteen teollisuusteipillä siten, että kaikki pituus- ja poikkisaumat sulkeutuvat lähes hermeettisesti.

G9100.13* Päällysteiden asennus

G9100.14* Höyrysulku

G9100.15* Venttiileiden eristys

Venttiilien eristys päällysteineen kiinnitetään kotelolukollisilla vanteilla, joiden leveys on noin 20 mm. Vanteiden jako on 200 mm, kuitenkin vähintään 2 kpl/kotelo.

- Muhvillinen ja hitsattava venttiili eristetään loveamalla sen vaatima tila eristyskouruun niin, että putken eristys jatkuu venttiilin yli. Laipallisen venttiilin eristeenä voidaan käyttää myös kourua, jonka sisähalkaisija on sama kuin eristyksen ulkohalkaisija ja eristyspaksuus 50 mm. Kouru lovetaan venttiilin ja putken päälle sopivaksi. Edellä mainittu työtapa edellyttää, että venttiilin kara ulottuu eristyksen ulkopuolelle. Mudanerottimet ym. vastaavat osat eristetään kuten venttiilit.

G9100.16* Laitteiden eristys

Laitteiden eristysmateriaalina käytetään levyjä tai mattoja, eristyspaksuus 51.41 mukaan tai erityispiirustusten mukaan.

G9100.17* Putkien eristys rakenteiden läpimenokohdissa

G9100.18* Eristämättä jätettävät putkiston osat, laitteet ja varusteet

- kylmävesiputkistossa näkyviin jäävät kalusteiden kytkentäjohdot sekä pinta-asenteiset jakojohdot (kasteluvesijohto eristetään aina)

- lämminvesiputkistossa kiertojohdottomat yhdelle kalusteelle menevät kytkentäjohdot sekä pinta-asenteiset jakojohdot

- seinällä näkyvissä olevat patteriverkoston pystyjohdot ja patterien alla olevat vaakajohdot

- samassa huonetilassa oleva patterin kytkentäjohto

- varoventtiilin ulospuhallusjohto

- tyhjennys-, ilmanpoisto- ja painemittareiden kytkentäjohdot sekä paisuntajärjestelmä

- säiliön ja laitteen arvokilpi

- lämmitysjärjestelmän täyttöjohto

- paisunta-astia

- linjasäätö- ja sulkuventtiilit (lämmitysverkostoissa, ei koske LTO eikä jäähdytysverkostoja)

- lämmitysjärjestelmän pumput

Piirustuksiin tehtävillä merkinnöillä voidaan selostuksen määräyksiä täsmentää.

G9200 Ilmastointijärjestelmien eristys

G9200.11* Palomääräykset ja materiaalit

Eristysmateriaaleissa ja asennuksissa noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä ja niiden sovellutuksia. Paloeristeenä käytetään standardien EN13501-3/ EN 1366-1:2014 mukaisia, sertifioituja tuotteita.

G9200.12* Eristyskohteet ja eristeet

Näkyviin jäävät eristetyt kanavat (esim. EI60P), pellitetään piirustuksissa esitetyssä laajuudessa.

Kone- ja laitehuoneissa kanavien eristykset pellitetään aina korkeuteen 2,5 m saakka tai muissa kolhuille alttiissa paikoissa.

Huippuimurien ja ulospuhallushajottimien lämpö- ja äänieristys tehdään LVI-ohjekortissa LVI 50- 10344 esitetyn asennusmallin mukaan.

Taulukko 6.

Pyöreän tulo-, poisto-, siirto-, palautus- ja kierrätysilmakanavan

sekä LTO-kanavan lämmönerityspaksuudet ei lämpimässä tilassa

Ehto:

Eristysmitoituksen perusteet:

• Ilman nopeus kanavassa 1...5 m/s

• Kanavan pituus enintään 30 m

• Ilman lämpötila +20 °C

• Ympäröivän tilan ilman liikenopeus 0 m/s

• Ympäröivän tilan lämpötila +15, +10, +0, -10, -20,-30°C

Huom. Paksuudet tulee aina mitoittaa laitoskohtaisesti.

Ohje: Paloeristys on huomioitava erikseen, katso kappale G9200.15. Paloeriste toimii alimpana lämmöneristekerroksena.

*) Taulukon arvot soveltuvat luokituksen mukaisille tuotteille keskilämpötilassa (λ 10°C ≤ 33 mW/m°C)

Jos eriste on heikompaa luokkaa eristyskyvyltään, niin minimieristepaksuus korjataan paksuuskertoimella.

Huom.

• Paksuus määräytyy taloudellisin perustein

• Tilakustannusta ei ole huomioitu!

Lähde: TTRYL 2021

Taulukko 7

| Kanaviston osa | Eristetunnus LVI 50-10344 | ISOVER-tuote | Huom! | Sijainti huomautuksia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lämmöneristys |  |  |  |  |
| Puhaltimet ja koneet | De, Df | Climliner Slab V2 |  | 7) |
| Ulkoilmakanava, pyöreä | Ba | Climcover Roll CR Alu1 LAM Climcover Tube Alu1 ø100-200mm | KE | Näkyvä eristys |
| Ulkoilmakanava, suorakaide | Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM |  | Ei näkyvä eristys |
| Ulkoilmakanava, soikio | Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM |  |  |
| Tuloilmakanava | Ba | Climcover Roll CR Alu1 LAM Climcover Tube Alu1 ø100-200mm | KE | Näkyvä eristys |
| - jäähdytetty ilma | Ba, Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM Climcover Tube Alu1 ø100-200mm |  | Ei näkyvä eristys |
| Tuloilmakanava | Ba, Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM Climcover Tube Alu1 ø100-200mm |  | Näkyvä eristys |
| Poistoilmakanava | Ba, Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM Climcover Tube Alu1 ø100-200mm |  | Ei näkyvä eristys |
| Jäteilmakanava | Ba, Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM Climcover Tube Alu1 ø100-200mm |  |  |
| Siirtoilmakanava | Ba, Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM Climcover Tube Alu1 ø100-200mm |  |  |
| Palautusilmakanava | Ba, Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM Climcover Tube Alu1 ø100-200mm |  |  |
| Kierrätysilmakanava | Ba, Be | Climcover Roll CR Alu1 LAM Climcover Tube Alu1 ø100-200mm |  |  |
| Äänieristetty kanava ja kammio | De, Df | Climliner Slab V2 | ≥100mm | 2), 4) |
| Paloeristys |  |  |  |  |
| Puhaltimet ja koneet | Bc | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black |  | 3), 7), 8) |
| Ulkoilmakanava | Bc | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black U Protect Vent Section Alu2 ø100-250mm |  | 3), 7), 8) |
| Tuloilmakanava | Bc | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black U Protect Vent Section Alu2 ø100-250mm |  | 3), 7), 8) |
| Poistoilmakanava | Bc | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black U Protect Vent Section Alu2 ø100-250mm |  | 3), 7), 8) |
| Jäteilmakanava | Bc | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black U Protect Vent Section Alu2 ø100-250mm |  | 3), 7), 8) |
| Siirtoilmakanava | Bc | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black U Protect Vent Section Alu2 ø100-250mm |  | 3), 7), 8) |
| Palautusilmakanava | Bc | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black U Protect Vent Section Alu2 ø100-250mm |  | 3), 7), 8) |
| Kierrätysilmakanava | Bc | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black U Protect Vent Section Alu2 ø100-250mm |  | 3), 7), 8) |
| Äänieristys |  |  |  |  |
| Kammioissa ja kanavissa | De, Df | Climliner Slab V2 |  | 2), 4) |
| Vaimennuslamellissa | De, Df | Climliner Slab V2 |  | 2), 4) |
| Muut eristeet |  |  |  |  |
| Rakenteeseen asennettavat kanavat, pyöreät |  | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black |  |  |
| Rakenteeseen asennettavat kanavat, suorakaide |  | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black |  |  |
| Rakenteeseen asennettavat kanavat, soikio |  | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black |  |  |
| Ulkotilaan asennettavat kanavat, pyöreä |  | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black |  | 6) |
| Ulkotilaan asennettavat kanavat, suorakaide |  | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black |  | 6) |
| Ulkotilaan asennettavat kanavat, soikio |  | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black |  | 6) |
| Alapohjan tuuletus |  | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black |  | 6) Näkyvä |
|  |  | U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black |  | 6) Näkyvä |

Ilmakanavan kondenssi- tai lämpöeristeenä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää solukumia, kuten Kaiflex ST. Lämmöneristepaksuus kuten mineraalivillaeristeellä.

G9200.13* Lämpöeristys

Lämpöeristys

- merkinnällä LExxP varustetut lämpöeristettävät kanavat:

o eristetyyppi Ba

o päällyste 10 (näkyvissä olevat kanavat)

- merkinnällä LExx varustetut lämpöeristettävät kanavat:

o eristetyyppi Ba

o ei päällystettä (ei näkyvissä olevat kanavat, esim. ullakkotiloissa)

o eristeen kaikki saumat teipataan

- eristyspaksuus (xx/mm) on esitetty piirustuksissa.

- jäähdytetyn tuloilman runkokanavat: mineraalivilla Ba/Be KE; saumat teipattuina, paksuus ohjeen 50–10345 mukaan

- kanavat LTO- laitteen jälkeen: mineraalivilla Ba/Be KE; saumat teipattuina, paksuus ohjeen 50–10345 mukaan

G9200.14* Äänenvaimennusverhous

Piirustuksissa merkinnällä ÄV varustetut kanavat äänieristetään sisäpuolelta. Eristeen paksuus on 50 tai 100 mm piirustuksissa olevien merkintöjen mukaan. Kanavan vapaan aukon tulee säilyä mittojen mukaisena.

Eriste pellitetään kanavan sisäpuolella rei'itetyllä pellillä; reikien halkaisija noin 4...5 mm ja reikien yhteenlaskettu pinta-ala noin 15 % levyn pinta-alasta. Rei'itetyn pellin ja eristeen väliin tulee ohut muovikalvo, paksuus korkeintaan 0,03 mm. Rei'itettyjen peltilevyjen saumat tehdään tiiviiksi ja ne tuetaan ulkopuoliseen kanavarakenteeseen.

G9200.15* Paloeristykset

Ilmanvaihdon paloturvallisuuden varmistamiseksi käytetään rakenteellisia ratkaisuja kuten paloeristystä.

Ilmanvaihtokanavien paloeristeenä käytetään standardien EN13501-3 ja EN 1366-1:2014 mukaisesti sertifioituja mineraalivillatuotteita, jotka asennetaan tuotesertifikaattien ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tässä työselityksessä ja suunnitelmissa esimerkkinä käytetyt eristysmateriaalit, -paksuudet ja tiheydet ovat Saint-Gobain Finland Oy:n tuotesertifikaatin Eurofins-C-4805–09 tai ETA-18-0690 ja 0691 mukaiset. Paloeristys asennetaan sertifikaatin haltijan ohjeiden mukaisesti. Asennusliike laatii asennuksestaan liitteen A1 mukaisen asennustodistuksen.

Sertifikaatin mukaisissa paloeristysratkaisuissa käytetään seuraavia tuotteita:

| ULTIMATE Protect verkkomatot | U Protect Wired Mat 4.0 N U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black |
| --- | --- |
| ULTIMATE Protect mineraalivillalevyt | U Protect Slab 4.0 N U Protect Slab 4.0 Alu1 Black |
| ULTIMATE Protect asennusruuvit | Isover Fire Protect screws ruuvit |
| LIIMA | Isover Protect BSK |
| TIIVISTYSMASSA | Isover Protect BSF |

| U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 paloeristyspaksuudet pyöreille IV-kanaville (Eurofins-C-4805–09) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanavan suunta sisäpuolista paloa vastaan ø1000mm kanavaan asti |  | Paloluokka |  |  |  |  |
|  |  | EI15 | EI30 | EI60 | EI90 | EI120 |
|  |  | Eristyspaksuus, mm |  |  |  |  |
| Vaaka- ja pystykanava | Sisäpuolinen palo | 35 | 50 | 75 | 95 | 115 |
| U Protect Slab 4.0 Alu1 paloeristyspaksuudet suorakaidekanaville (Eurofins-C-4805–09) |  |  |  |  |  |  |
| Kanavan suunta sisäpuolista paloa vastaan 1250x1000mm kanavaan asti |  | Paloluokka |  |  |  |  |
|  |  | EI15 | EI30 | EI60 | EI90 | EI120 |
|  |  | Eristyspaksuus, mm |  |  |  |  |
| Vaakakanava | Sisäpuolinen palo | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 |
| Pystykanava | Sisäpuolinen palo | 35 | 50 | 80 | 90 | 100 |

Kanavan halkaisijan tai poikkileikkauksen suuremman pituusmitan tulee olla enintään 1000 mm sekä vuotoluokan suorakaidekanavilla vähintään B ja pyöreillä kanavilla vähintään D. Kun kanavan palonkestoluokka on enintään 90 minuuttia, seinän paksuuden on oltava vähintään 100 mm ja jos palonkestoluokka on 120 minuuttia vähintään 150 mm. Lattialaatan paksuuden kaikissa palonkestoluokissa tulee olla vähintään 150 mm.					päivitetty: 24.9.2025

Yhteystiedot:

https://tekniset.isover.fi/yhteystiedot